фізична особа підприємець

Сисоєв Володимир Валерійович

кваліфікаційний сертифікат Серія АА № 002929

МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

села Мішково-Погорілове

та селища Святомиколаївка

Вітовського району

Миколаївської області

Ф О П                                           Сисоєв В. В.

м. Миколаїв

2017 р.

ТОМ І

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Містобудівної  документації

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

села Мішково-Погорілове

та селища Святомиколаївка

Вітовського району

Миколаївської області

СКЛАД  ПРОЕКТУ:

| № тома | Позначення: | Найменування: | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вихідні дані |  |  |
| Том 1 | 01-04-17 ГП | Пояснювальна записка |  |
|  | 01-04-17 ГП | Основні креслення |  |
|  | Додатки |  |  |

ЗМІСТ  ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ  ЗАПИСКИ:

| № з/п | Найменування | Ст. |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний аркуш | 1 |
|  | СКЛАД ПРОЕКТУ | 2 |
|  | ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ | 3 |
|  | АВТОРСЬКІ ПРАВА | - |
| 1 | ВСТУП | - |
| 2 | РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ СЕЛА МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ ТА СЕЛИЩА СВЯТОМИКОЛАЇВКА | - |
| 2.1 | Географічне розташування та основні дані | - |
| 2.2 | Історична довідка. Об'єкти культурної спадщини. | - |
| 2.3 | Характеристика природно-кліматичних, інженерно-геологічних умов | - |
| 2.4 | Містобудівна характеристика території населеного пункту | - |
| 2.5 | Інженерно-будівельні умови | - |
| 2.6 | Інженерне забезпечення території та санітарно-гігієнічні умови | - |
| 2.7 | Сучасний стан чисельності населення | - |
| 3 | ПРОПОЗИЦІЇ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ | - |
| 3.1 | Архітектурно - планувальна організація села та функціональне зонування території в проектних межах | - |
| 3.2 | Планувальні обмеження використання територій. Умови забудови населених пунктів. | - |
| 3.3 | Прогноз та пропозиції щодо економічного розвитку території | - |
| 3.4 | Прогноз та розрахунок чисельності населення | - |
| 3.5 | Розрахунок потреб у закладах соціально-побутового та культурного обслуговування населення | - |
| 3.6 | Пропозиції щодо розвитку Інженерно-транспортної інфраструктури території населених пунктів | - |
| 3.7 | Обґрунтування комплексу заходів щодо реалізації генерального плану | - |
| 4 | ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛА МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ та селища СВЯТОМИКОЛАЇВКА | - |
| 5 | ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ | - |
| 6 | ДОДАТКИ | - |

ГРАФІЧНІ  МАТЕРІАЛИ :

| Арк. | Найменування |
| --- | --- |
| 1 | План існуючого використання території населених пунктів. Опорний план. М 1:5000 |
| 2 | Генеральний план села Мішково-Погорілове та селища Святомиколаївка. Основне креслення. М 1:5000 |
| 3 | Схема вуличної-дорожньої мережі та транспорту М 1:5000 |
| 4 | Схема магістральних інженерних мереж і споруд М 1:10000 |

ВІДОМОСТІ  ПРО  УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ:

| Розділ проекту | Прізвище | Посада | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний архітектор проекту | Сисоєв В. В. | ГАП |  |
| Проектні рішення та графічні матеріали | Сисоєв В. В. Сія О. В. Сія В. О. | ГАП Архітектор Архітектор |  |

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторський колектив передає замовнику дану документацію, але не

передає авторські права на неї.

Усі ідеї, які представлені в цій містобудівної документації у вигляді:

малюнків, схем, креслень, опису та інше, є власністю авторського

колективу  проекту.

ГАРАНТІЙНИЙ ЗАПИС

Містобудівна документація «Генеральний план села Мішково-

Погорілове та селища Святомиколаївка, Вітовського

району Миколаївської області» виконана відповідно з вимогами

Конституції України, відповідних законів України, інших нормативно-

правових актів з питань використання території, з діючими нормами

ДБН.

Головний архітектор проекту:                                    Сисоєв В. В.

Містобудівна документація  «Генеральний план села Мішково-

Погорілове та селища Святомиколаївка Вітовського району

Миколаївської області» набирає юридичну силу після громадських

слухань, розгляду та затвердження ії рішенням місцевої ради

відповідно до  діючого законодавства України.

Головний архітектор проекту:                                    Сисоєв В. В.

- ВСТУП

«Генеральний  план  села  Мішково-Погорілове  та  селища

Святомиколаївка,  Вітовського району  Миколаївської області»

це містобудівна документація , яка  визначає принципові  рішення

розвитку, планування, забудови та іншого використання території

зазначених населених пунктів.

Завданням  Генерального плану  села Мішково-Погорілове  та

селища Святомиколаївка  Вітовського району Миколаївської області  є:

- Оцінка існуючого стану використання території населених пунктів

- Обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів розвитку та використання територій;

- Урахування державних, громадських інтересів під час планування, забудови та іншого використання території;

- Визначення меж функціональних зон, пріоритетних і допустимих видів використання та забудови території;

- Упорядкування планувальної структури та планувальні композиції забудови населеного пункту;

- Оцінка загального стану довкілля населених пунктів, основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

- Визначення територій, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Генеральний план села Мішково-Погорілове  та селища

Святомиколаївка,  Вітовського району  Миколаївської області

розроблений на базі

“ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ

села Мешково- Погорелово ,  с-за “Память Коммунаров”

Жовтневого района,  Николаевской  области”,

зак. 906-00, 1974 г. , ГИПРОГРАД, г. Николаев.

Генеральний план розроблений на основі Договору  № 50  від  26.01.2017 р.

з  додатками  та  рішення  Мішково-Погорілівської  сільської  ради,

на підставі:

Листа – замовлення;

Технічного завдання;

Вихідних даних, наданих Мішково-Погорілівської сільською радою, та

службами Вітовського району;

Листа від  ОДА Миколаївської області  № 342/04.02  від  30.06.2017 р.

«Про визначення державних інтересів під час розроблення генерального

плану  села  Мішково-Погорілове та селища Святомиколаївка».

Натуральних обстежень.

В якості підоснови проекту використано актуальну картографо-

геодезичну  основу М 1:2000, виготовлену ТОВ «Земля. ПЛЮС» на

замовлення  Мішково-Погорілівської  сільської ради  Вітовського району

Миколаївської  області  в  2016 р.

В якості вихідних даних надано:

- схема землекористування;

- аеро-фото та космічного знімку;

- довідка щодо динаміки  зміни населення;

- довідка щодо трудових ресурсів;

- довідка щодо наявності заяв забудовників;

- довідка щодо джерел газопостачання;

- довідка щодо телефонізації та радіофікації н.п.;

- довідка щодо електропостачання;

- довідка про стан і розвиток мережі медичних закладів;

10. довідка про розвиток шкільних та дошкільних закладів.

Генеральним планом населених пунктів визначаються потреби у зміні

межі населених пунктів, функціональне зонування території,

удосконалення наявної планувальної структури та планувальні композиції

забудови населеного пункту; черговість освоєння територій. Загальний стан

довкілля населеного пункту, основні фактори його формування; містобудівні

заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану;

також  визначаються території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні,

природоохоронні та інші обмеження використання.

Перспективи територіального розвитку населених пунктів:

села Мішково-Погорілове та селища Святомиколаївка,

розрахункова чисельність населення, потреба в соціально нормованих

об’ємах  житлового і культурно – побутового будівництва  визначені  з

урахуванням  рішень  Мішково-Погорілівської  сільської ради.

В проекті враховані рішення раніш розробленої містобудівної

документації:

Генеральна схема планування  території України

Схема планування території Миколаївської області

( розроблена “ДІПРОМІСТО” , м. Київ );

Генеральний план міста Миколаєва

( розроблено  “ДІПРОМІСТО” м. Київ, 2009 р.)

Проект виконано відповідно до вимог чинного законодавства і нормативних документів:

Конституція України;

- Земельній кодекс Україн и;

- Водній кодекс України;

- Кодекс України «Про надра»;

- Лісовий кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- Закон України. «Про Генеральну схему планування  території України»;

- Закон України «Про планування і забудову територій»;

- Закон України «Про автомобільні дороги»;

- Закон України «Про природно-заповідний фонд України»;

- Закон України «Про трубопровідний транспорт»;

- Закон України «Про охорону культурної спадщини»

- ДБН 360-92** «Планування та забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН Б.1.1-9:2009 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів»;

- ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень»;

- ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств»;

- ВСН 43-85* «Забудова територій колективних садів, будівлі і споруди»;

- ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я»;

- ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»;

- ДБН В.2.3-4-2000 «Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці і дороги населених пунктів»;

- ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

- Державні санітарні правила планування та забудови населених

пунктів (ДСП№173), інших нормативних документів.

У випадках, коли в умовах, що склалися, немає можливості реалізувати вимоги перелічених документів, проектні пропозиції в частині цих відхилень додатково узгоджуються з органами державного нагляду, в компетенції яких знаходяться схвалювані рішення.

Генеральний план села Мішково-Погорілове та

селища Святомиколаївка, Вітовського району Миколаївської

області розроблено на розрахунковий термін  20 років (до 2037 року

включно), з виділенням першої черги в термін 7 років.

Генеральна схема планування  території України

Закон України 07.02.2002р. №3059-ІІІ

Генеральна схема планування частини території України визначає

пріоритети та концептуальні вирішення планування та використання

території країни, вдосконалювання  системи розселення та забезпечення

сталого розвитку населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та

інженерно – транспортної інфраструктури, формування національної

екологічної мережі.

Схемою визначено, що використання території України характеризується

значними диспропорціями, зокрема:

- надзвичайно високим, економічно та екологічно необґрунтованим рівнем господарського (передусім сільськогосподарського) освоєння території;

- значними площами та низкою щільністю забудови виробничих територій;

- нераціональним розміщенням виробничих та житлових територій;

- малою часткою територій природоохоронного, рекреаційного оздоровчого, історично - культурного призначення;

- наявністю значних територій, використання яких законодавчо обмежується та вимагає спеціального охоронного режиму;

- територіальною невідповідністю розміщення водоємних виробництв місцевим водним  ресурсам.

Наміри та потреби використання окремих територій, які визначені у

державних програмах, передбачають необхідністю значного збільшення

територій природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого, історико –

культурного призначення, а також житлової та громадської забудови з

підвищенням ефективності використання земель, населених пунктів,

скорочення площі ріллі та виробничих територій, з передачею

вивільнених земель для інших видів використання.

Схема планування території Миколаївської області.

Схема планування території Миколаївської області розроблено

Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст

«ДІПРОМІСТО» .

Метою та ціллю роботи є визначення стратегії розвитку Миколаївської

області та шляхів її реалізації, а також:

- врахування та конкретизація рішень Генеральної схеми

планування території України у сфері вдосконалення системи

розселення; визначення територій, розвиток яких потребує державної

підтримки; розвиток національної екологічної мережі, інженерно-

транспортної, соціальної інфраструктури та історико-культурної

спадщини;

- врахування загальнодержавних та регіональних інтересів,

формування транскордонних регіонів, транспортно-комунікаційних

коридорів, зон із спеціальним режимом використання;

- розробка раціональної планувальної організації території регіону в частині: забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального використання природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, охорони навколишнього середовища, збереження об’єктів культурної спадщини, захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, створення транспортної та інженерної інфраструктури.

Генеральний план міста Миколаїв.

Генеральний план міста Миколаїв розроблено

Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст

“ДІПРОМІСТО” у 2009 р.

Основні принципові рішення Генерального плану міста Миколаїв:

-   Освоєння вільних територій в межах міста під житлову та громадську забудову;

-   Реконструкція кварталів існуючої житлової забудови;

-   Розширення територій промислової сфери;

-   Збільшення площі рекреаційних зон, шляхом реконструкції існуючих та    утворенням нових на вільних міських землях;

-   Розширення мережі транспортної інфраструктури (мережа доріг, мости через р. Південний Буг, та інше );

-   Освоєння територій за межами міста (перспективні плани).

- РЕТРОСПЕКТИВНИЙ  АНАЛІЗ  ТА  ОЦІНКА  СУЧАСНОГО  СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ  ТЕРИТОРІЇ  СЕЛА  МЕШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ                     та  селища СВЯТОМИКОЛАЇВКА

2.1.   Географічне розташування та основні дані.

Село Мішково-Погорілове, ( до якого, фактично, входять села Мішківка, Погорілівка, Харчатівка ), та селище Святомиколаївка

(у минулому селище Пам’яти Комунарів) розташовані в північно-західній

частині Вітовського району Миколаївської області на півдні України в

басейні нижньої течії ріки Південний Буг та ії лівого притока –

річки Інгул.

Поселення розміщено на лівому південно-східному березі річці Інгул.

Території населених пунктів входить в приміську зону міста Миколаїв,

та в  агломерацію Миколаїв-Воскресенськ.

Село Мішково-Погорілове є адміністративно-територіальним центром

Мішково-Погорілівської сільської ради, та знаходиться на відстані 15 км

від районного центру та 8,5 км від обласного центру м. Миколаєва.

Координати:   46 град. 59’ 47” півд. Широти;  32 град. 05’ 49” східної

довготи.

На заході населений пункт межує з обласним центром – містом Миколаїв.

По південно-східної межі населеного пункту Мешково-Погорілове проходить

європейський автошлях Е58 (Ростов на Дону – Одесса – Рені), та

траса  національного значення Н11 (Миколаїв – Кривий Ріг).

Відстань до межі міста Миколаєва – 2 км.

Відстань до залізничної станції – 3 км.

Ріка Інгул є судноплавною в межах села Мішково-Погорілове та селища

Святомиколаївка – від свого устя до села Пересадівка.

Розташовані на півдні – селище Святомиколаївка та Харчатівка

межують зі  штучно створеним лісовим масивом («Ташкентскій ліс»);

також, частково, з  землями сільськогосподарського призначення.

Площа села Мішково-Поголілове 461,10 га.

Висотна відмітка центру 31 м над рівнем моря.

Наявне населення складає 5400 чоловік.

Площа селища Святомиколаївка складає 111,40 га.

Наявне населення складає 827 чоловік.

2.2.  Історична довідка.  Об'єкти культурної спадщини.

Історична довідка.

Населені пункти сучасної Мішково-Погорілівської сільскої ради – села

Мішківка, Погорілівка, Харчатівка, виникають у початку 19 століття при

освоєнні південних земель Російської імперії – перше поселення  виникає

в 1810 році.   Входили до Херсонської (з 1803 року) губернії, пізніше – до

Миколаївського військового губернаторства (з 1860 року), та після

реформування – до Николаевского  градоначальництва, утвореного у

1900 році.

Поблизу цих земель в 18 сторіччі проходила межа Бугогардівської

паланки Запорізької Січі.

Зараз, населений пункт входить до Вітовського району Миколаївської

області (було засновано як  Жовтневий в 1939 році).

Пам’ятки природи

На території селища Святомиколаївка  розташована

пам’ятка природи: садиба Старий парк ( площею 4 га ).

Парк створений в кінці XVIII століття.

Територія парку частково забудована та втрачена.

Об'єкти культурної спадщини.

За інформацією наданою Управлінням по охороні історичної

спадщини Миколаївської області  на території селища Святомиколаївка,

відсутні  об’єкти культурної спадщини, що взяти на державний облік.

Але, в районі вул. Живописна (віддалена західна частина) є території,

де раніш проводили археологічні дослідження ( так звані “литовки” -

залишки поселень доби бронзи ).

Також, на південному заході за межами селища Святомиколаївка,

на пологому схилі лівого берега р. Інгул, розташоване

Поселення  Мішкове-ІV

(площа1,5 га, культурний шар 0,3-0,6 м, датоване добою бронзи та

Черняховською культурою)

Рішення ВК Миколаївської облради “ 216 від 09.08.1988.

За інформацією наданою Управлінням по охороні історичної

спадщини Миколаївської області  на території  села  Мішково-Погорілове,

та на території поблизу населеного пункту знаходяться  9 об’єктів

культурної  спадщини, які взяти на державний облік,  а саме:

за видом “історія” :

Братська могила радянських воїнів (5 чоловік) та пам’ятний знак на

честь воїнів-земляків, загиблих в роки Великої Вітчизняної війни

(розташований в громадському центрі села)

Могила радянського воїна Іванова П. В.

(біля будинку Касьяненко А. М.)

Братська могила радянських воїнів (18 чоловік). Кладовище.

Могила воїна-інтернаціоналіста, рядового І. Кравченка. Кладовище.

Могила воїна-інтернаціоналіста, рядового О. П. Музичука. Кладовище.

За видом “археологія” :

Поселення Мішкове-І. Розташоване на східній околиці с. Мішково-

Погорілове (Погорілівка), на похилому схилі лівого берега р. Інгул

( довжина біля 500 м, культурний шар 0,3-0,5 м.  Датовано Черняховською

культурою ).

Рішення ВК Миколаївської облради “ 216 від 09.08.1988.

Поселення Мішкове-ІІ. Розташоване на східній околиці с. Мішково-

Погорілове (Харчатівка), на схилі лівого берега р. Інгул ( площа 1 га,

культурний шар 0,5 м. Датовано добою бронзи ).

Рішення ВК Миколаївської облради “ 216 від 09.08.1988.

Поселення Мішкове-V. Розташоване у західній частині с. Мішково-

Погорілове (Мішківка), у заплаві лівого берега р. Інгул ( довжина 600

м, культурний шар 0,3-0,5 м. Датовано добою пізньої бронзи ).

Рішення ВК Миколаївської облради “ 216 від 09.08.1988.

Поселення Мішкове-VІ. Розташоване на північно-західної околиці с.

Мішково-Погорілове (Мішківка), у заплаві лівого берега р. Інгул

(площа 1,5 га, культурний шар 0,5-0,6 м. Датовано добою бронзи ).

Рішення ВК Миколаївської облради “ 216 від 09.08.1988.

Також, за межами села Мішково-Погорілове зафіксовані кургани.

Території, на яких розташовані об'єкти культурної спадщини зазначені

на кресленнях графічної частини містобудівної документації, з

виділенням охоронної зони 10-50 м. На ці території поширюються

містобудівні обмеження.

2.3	 Характеристика природно-кліматичних,

інженерно-геологічних  умов.

За особливістю природних умов території населених пунктів села

Мішково-Погорілове та селища Святомиколаївка належить до степової

зони. Клімат помірно-континентальний з м’якою малосніжною зимою і

жарким посушливим літом.  Пересічна температура січня: -4,5 град. С,

липня: +22,2 град. С.

Річна кількість опадів коливається в межах 350 – 360 мм.

Висота снігового покрову 9 – 11 см. ( сніговий покров нестійкий –

переважно в січні та лютому ). Ріка Інгул та інші водойми взимку регулярно

замерзають ( льодовий панцир – нестійкий, толщ. Від 5см до 30см ).

По природно-кліматичним ознакам територія, на якої міститься

населений пункт – відноситься до ІІІ Б кліматичної зони  і  характеризується

наступними  показниками:

розрахункова температура повітря   - 20 град. С;

абсолютний мінімум температури  -29 град. С;

абсолютний максимум температури +38 град. С;

максимальна глибина промерзання грунту   80 см;

річна кількість опадів  360 мм;

переважна більшість напрямку ветрів:

літом – північно-західні;

зимою – північно-східні;

почви – південні чорноземи 30-50 см;  піщані почви;

грунти – суглинки; піски;

територія  не сейсмонебезпечна.

Населенні пункти село Мішково-Погорілове та селище Святомиколаївка

розташовані на лівому березі річки Інгул – яка має площу басейну

водозбору 9890 кв. км, та загальну довжину 354 км, середній розхід води

8,84 м. куб/с – та відноситься до середніх річок України, з площею

водозбору від 2000 кв. км – до 50 000 кв. км.

Згідно Водного кодексу України, середні річки мають водоохоронну захисну

смугу 50 м.

2.4.  Містобудівна характеристика території населеного пункту.

Сучасний стан використання земель території села Мішково-Погорілове та

селища Святомиколаївка  відображено на  Плані існуючого використання

території населених пунктів ( опорний план )  М 1:5000.

Село Мішково-Погорілове та селище Святомиколаївка знаходяться на

північному сході  за 8,5 - 9 кілометрів від обласного центру міста Миколаєва

на закруті ріки Інгул. Обидва населених пункти адміністративно

(підпорядковуються) належать до  Мішково-Погорілівської  сільської ради

Вітовського району Миколаївської області,

як за радянських часів, так і на сьогоднішній час. Межі населених пунктів

відображені в проектній документації  ТД – 336-96 – 26.09.2011 р. "

Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту ", та згідно

містобудівній документації :

- Генеральний план міста Миколаїв, розроблений Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст “ДІПРОМІСТО” у 2009 р.;

- “ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ села Мешково-Погорелово

с-за “Память Коммунаров”  Жовтневого района, Николаевской области”,

заказ 906-00, 1974 г. , ГИПРОГРАД, г. Николаев.

Село Мішково-Погорілове включає три відокремлені житлові райони (економіко-планувальні зони) з історичними назвами :  Мішковка, Погорілівка та Харчатівка, які обмежуються чіткими планувальними межами – на півночі, північних заході та сході водні рубежі річки Інгул , на півдні та сході землі сільськогосподарського використання та магістральні дороги. А також між поселеннями є яри, як давно існуюче природне явище. В заплаві річки Інгул знаходиться природний заповідник – ландшафтний заказник "Півострів Піщаний".

Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є житлові квартали з одно-, двох- та трьохповерховою забудовою переважно садибного

типу ( домогосподарства ).

В південно-східній частині села – житловий район Погорілівка – сформувався громадський центр, куди входять будівлі сільської ради, адмінбудинок  ЖКП "Мешково-Погорілове", магазини, пошта, аптека, школа, дитячий садок, кафе та центральний сквер з дитячим ігровим майданчиком.

Місцем відпочинку громадян є річка Інгул, центральний сквер по вул. Миру та "Ташкентський" ліс.

Виробничі приміщення, склади, майстерня знаходяться в центральній частині села. Зі сходу до населеного пункту примикає господарський двір товарного сільськогосподарського виробництва та підприємство по переробці сільгосп-продукції.  На півдні Харчатівки, біля яру, знаходиться промислове підприємство "Керамік" та особисті селянські господарства.

Вулично-дорожня мережа має частково тверде покриття. Налаштовано обслуговування громадян автобусами та маршрутними таксі.

Площа населеного пункту складає 412,14 га ( в межах землекористування).

Чисельність населення на 11.07.17 р. складає 5400 чоловік.

Кількість домогосподарств складає 2016 одиниць.

Селище Святомиколаївка, за радянських часів радгосп "Пам'ять Комунарів", розміщується на півострові ріки Інгул та знаходиться в безпосередній близькості з житловим районом "Харчатівка", на заході межує з лісовим масивом "Ташкентський  ліс". На північному заході півострова ріки Інгул має поселення на 14 домогосподарств по вулиці Живописній.

Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є житлові квартали з одно-, двох- та трьохповерховою забудовою переважно садибного

типу ( домогосподарства ).

В північній частині селища сформувався громадський центр.

Тут розміщені :  дитячий садок, фельдшерско-акушерський пункт, магазин та парк з дитячим ігровим майданчиком.

Місцем відпочинку громадян є парк ( "Парк"- пам’ятка природи ), що знаходиться напроти дітсадка, берег річки Інгул та "Ташкентський" ліс.

Виробничі складські приміщення ( виробнича фірма "Ніка") знаходяться за межами селища, в західній частині.

Вулично-дорожня  мережа  має частково тверде покриття. Налаштовано обслуговування громадян автобусами та маршрутними таксі.

Площа населеного пункту складає 111,40 га ( в межах землекористування).

Чисельність населення на 11.07.17 р. складає  827 чоловік.

Кількість домогосподарств складає  287 одиниць та  222 земельні ділянки, що незабудовані.

Селище Святомиколаївка має зв'язок із зовнішнім світом для виїзду на міжміську магістраль тільки через житлову зону Харчатівки, яка на заході частково теж межує  з "Ташкентським" лісом. "Харчатівка", як  житловий район села Мішково-Погорілове, знаходиться на перешийку півострова, в закруті річки Інгул і тому немає ніякого сенсу розглядати містобудівну документацію цих населених пунктів відокремлено.

Рівень розвитку соціальної інфраструктури

В селі Мішково-Погорілове та селищі Святомиколаївка функціонує мережа установ і підприємств обслуговування. Характеристика основних існуючих установ і підприємств обслуговування й визначення рівня відповідності їхньої ємності нормативним вимогам подається в таблиці нижче.

Розрахунок зроблений для населення за станом на 11.07.17 р., що складає 5400 осіб ( діти – 1038 осіб) - для Мішково-Погорілове  та  827 осіб ( діти – 158 осіб) – для Святомиколаївки.

Характеристика основних існуючих установ і підприємств обслуговування

| Назва установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Фактична ємність ( на 1000 чол.) | Нормативні показники на 1000 чол. згідно ДБН 360-92** | % до норми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Мішково-Погорілове |  |  |  |  |
| - Дитячі дошкільні установи | місць | 110 (треба 147) | не менше 85% | 75 |
| - Загальноосвітні школи І-ІІ ступенів | місць | 855 (треба 600) | 100 % | 142,5 |
| - Загальноосвітні школи ІІІ ступені | місць | 285 (треба 150) | не менше 75% | 190 |
| - Аптеки | об’єкт | 1 | 1 | - |
| - Амбулаторії | відвідувань у зміну | 96 (18) | 24 | 75 |
| - Територія спортивних споруд | га | 1,60 (0,30) | 0,7 га | 41 |
| - Спортивні зали | м2 підлоги | 600 (96,35) | 80 м2 | 120,4 |
| - Клуби та молодіжні центри | місць | 150 (28) | 60 місць | 47 |
| - Бібліотеки | тис. томів | 16 тис. томів | 4 тис. томів | 74 |
| - Магазини продтоварів | м2 торг. площі | 550 (102) | 80 м2 | 127 |
| - Магазини промтоварів | м2 торг. площі | 650 (120) | 150 м2 | 80 |
| - Підприємства харчування | місць | 100 (18,5) | 40 місць | 46 |
| - Побутове обслуговування | робочих місць | 12 (2) | 9 робочих місць | 25 |
| - Пошта | об’єкт | 1 | 1 | - |
| - Відділення Ощадбанку | операційн. місць | 2 операційн. місця | операційн.місце на 2 тис.чол. | 67 |
| - Пожежне депо | автомобіль | Не має | на 5 тис.чол. – 1 автомашина | - |
| Селище Святомиколаївка |  |  |  |  |
| - Дитячі дошкільні установи | місць | 40 (треба 23) | не менше 85% | 174 |
| - Фельдшерско-акушерський пункт | ліжок | 7 ліжок | 7 ліжок | 100 |
| - Територія спортивних споруд | га | Не має | - | - |
| - Бібліотеки | тис. томів | Не має | - | - |
| - Магазин "супермаркет" | м2 торг. площі | 300 (360) | 230 м2 | 156,5 |

З таблиці видно, що система обслуговування має групу установ і підприємств з рівнем досягнутим нормативного або вище нормативного й групу установ, рівень розвитку яких нижче нормативного забезпечення.

До першої групи відносяться заклади освіти (зокрема дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів ), амбулаторії, аптека, пошта, заклади і підприємства торгівлі, харчування.

До другої відносяться заклади культури і відпочинку, бібліотеки, спортивні заклади, відділення Ощадбанку, пожежне депо.

Перспективи територіального та економічного розвитку населених пунктів :

села  Мішково-Погорілове та селища Святомиколаївка, збільшення розрахункової чисельності населення змінює показники потреби в соціально нормованих об'ємах житлового будівництва та культурно-побутового обслуговування. Проектні рішення визначені на розрахунковий період 20 років - з урахуванням побажань та пропозицій Мішково-Погорілівської сільської ради.

2.5.  Інженерно-будівельні умови.

Найбільш придатною, для будівництва, за всіма показниками, є територія,

переважно, в існуючих межах  населеного пункту, та прилеглі території.

Для розвитку центру, попередньою містобудівною документацією,

запропоновано використання прилеглих до центру (на той час, вільних)

земель, зі спокійним  рел’єфом.

Природною основою фундаментів будівель, на глибині 1,2 – 2,5 м, є

суглинки лесовидні, бурі глини.

Нормативне навантаження на ці грунти  2 кг/см.кв.

Північні території населених пунктів (Харчатівка та селище

Святомиколаївка) в деяких випадках мають піщані грунти.  Лісовий масив,

переважно, на піщаних грунтах.

Грунтові води залягають глибше 3м. Під час паводку території населених

пунктів не затоплюються. Небезпечні геологічні процеси відсутні ( крім

байраків ).

Найменш придатні для будівництва – схили ріки Інгул, та круті байраки.

Ці території, переважно, використовують для озеленення. Пологі схили

деяких балок можливо використати для малоповерхового будівництва,

при попередньої   інженерної підготовці.

2.6.  Інженерне забезпечення території та санітарно-гігієнічні умови

Водопостачання та каналізація.

Центральна частина села Мішково-Погорілове забезпечена

централізованим водопостачанням ( водопровід  від 8-х артезіанських

свердловин, з дебітом  12м.куб./час ).

Також, деякі будівлі, розташовані в центральній частині села Мішково-

Погорілове, а саме – загальноосвітня школа, адміністративні будівлі

громадського центру,  група  багатоповерхових  (2 та 3 поверхових)

будинків, та інші – забезпечені системою централізованої каналізації.

Віддалені частини села  Мішково-Погорілове не мають централізованого

водопостачання.

Населення потребує воду з шахтних колодязів та привозну  воду

( зберігають, переважно в підземних басейнах ).

Водопостачання селища Святомиколаївка здійснюється з артезіанських

свердловин ( 3 свердловини ), через  водопровідну мережу прокладену

по  вулицях.

Житлові будівлі садибного типу та громадські малоповерхові будівлі, в

умовах відсутності централізованої каналізації,  використовують

системи місцевої каналізації, чому сприяють доволі  великі  розміри

земельних ділянок  та, порівняно,  невелика  щільність  забудови

населених  пунктів.

Інженерне забезпечення територій населених пунктів.

Село Мішково-Погорілове – електрифіковане  та  телефонізоване.

Має  інтернет мережу.

Джерелом електропостачання в наступний час є Горохівська  п/станція

35/100 кВ.  Розподіл електроенергії по мережам 10 кВ, через

6 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ, загальною потужністью  біля

4000 кВа, та по мережі 380/220 В.

Село має централізовану систему газопостачання.

Вулично-дорожня  мережа  має  частково тверде  покриття.

Селище Святомиколаївка – електрифіковане та телефонізоване.  Має

інтернет мережу.

Село  має централізовану систему  газопостачання.

Вулично-дорожня  мережа  має  частково  тверде  покриття.

Санітарно-гігієнічні умови.

Санітарно-гігієнічні умови села Мішково-Погорілове та селища

Сятомиколаївка – обумовлені деякими сприятливими факторами:

- наявність централізованого водопостачання  населених пунктів;

- наявність централізованої системи каналізації в центральної частині

села  Мішково-Погорілове;

- наявність зелених насаджень та  парків в центральної частині поселень;

- наявність ріки Інгул, яка є містом відпочинку населення;

- наявність поблизу поселень штучно-створеного лісового масиву;

- наявність поблизу поселень ландшафтного заказника “Півострів Піщаний”.

Несприятливими факторами, що впливають на стан санітарно-гігієнічних

умов,  є наявність кладовищ. Одне з кладовищ  знаходиться в центральній

частині села (Мішковка),  друге – поблизу центру (Погорілівка), трете – на

заході за межами села. Тому частина села потрапляла раніше

в  300 –  метрову санітарно-захисну зону.  Кладовища були закриті

за  рішенням попередньої містобудівної документації. Після

закриття  кладовищ – санітарно-захисну зону від кладовищ –

можливо  зменшувати до 100 м.

Зони промислових та комунально-складських підприємств знаходиться

у східній частині села  Мішково-Погорілове  та  в південній частині

селища Святомиколаївка.  Ці зони – для розміщення підприємства V

класу шкідливості та об’єктів 5 класу санітарної класифікації.

Санітарно-захисні зони від цих об’єктів складають 50 м.

Скотомогильники  та  сміттєзвалище  розміщені за межами села.

Під час паводку території населених пунктів не затоплюються.

2.7.  Сучасний стан чисельності населення.

Відповідно “ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ села Мешково-

Погорелово с-за   “Память Коммунаров”  Жовтневого района,

Николаевской области”, зак. 906-00, 1974 г. , ГИПРОГРАД,

г. Николаев,

наявність населення на 01.01.1974 р., за даними Мішково-Погорілівської

сільради, складала 3917 чоловік. При цьому, за 5 років приріст

населення складав 500 чоловік ( 3а 1973 рік  100 чоловік ). Тобто, за

40  років,  населення населених пунктів села Мішково-Погорілове, та

селища Святомиколаїіка – мало зрости до 7900 – 8000 осіб, згідно

прогнозу.

Відповідно даним Мішково-Погорілівської сільради, станом на 07. 2017

року, в населених пунктах село Мішково-Погорілове, та селище

Святомиколаївка проживає 6227 осіби ( діти – 1196 осіб,

дорослі – 3471 особа,  люди пенсійного віку – 1610 осіб;  з

них: працюючих – 2271 особа, безробітних – 37 осіб )

Відповідно листа від 08.08.2016р. № 197/11-48 головного управління

статистики у Миколаївській області «середній склад сім`ї у м. Миколаєві повідомляємо останню статистичну інформацію: за даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року в м. Миколаєві середній розмір домогосподарств включаючи домогосподарства, що складаються з однієї особи, становив 2,6 особи, без одноосібних домогосподарств – 3,1.

“Домогосподарством вважаються сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщені або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об`єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати у родинних стосунках або стосунках своятництва, не перебувати у будь – яких з цих стосунків або бути і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї або двох і більше осіб”.

Приймаємо для розрахунку населення коефіцієнт 0,3 (середня

кількість    осіб в одному домогосподарстві).

Площа села Мішково-Поголілове складає 461,10 га.   Наявне

населення складає 5400 чоловік.

При цьому, (станом на 07.2017р.) існують 2016 домогосподарств.

Також, існують 12 багатоквартирних житлових будинку ( 3 будинка –

4- поверхові по 36 кв.;  9 будинків – 2 поверхові по 20 квартир ).

Загалом – 288 квартир в  багатоквартирних будинках.

Коефіцієнт сімейності дорівнює 3,0.

Коефіцієнт заселення квартир, в середньому, 2,5 чол./квартиру.

Розрахунок населення, в наявному житловому фонді, складає

6768 осіб:

2016 домогосподарств х 3,0чол. = 6048 чоловік.

288 квартир х 2,5чол. = 720 чоловік.

Відповідна розрахункова чисельність населення села Мішково-

Погорілове, для розрахунку сфери обслуговування на сучасний

стан  складає: 6768 осіб.

Площа селища Святомиколаївка складає 111,40 га. Наявне

населення складає 827 чоловік.

При цьому, (станом на 07.2017р.) існують 287 домогосподарств, та

222 виділені земельні ділянки, що ще не забудовані.

Коефіцієнт сімейності дорівнює 3,0.

Розрахунок населення, в наявному житловому фонді, та при

забудові виділених ділянок, складає 1527 осіб:

287 +222 = 509 домогосподарств х 3,0чол. = 1527 чоловік.

Відповідна розрахункова чисельність населення

селища Святомиколаївка, для розрахунку сфери

обслуговування на сучасний  стан складає: 1527 осіб.

Загальна розрахункова чисельність населення

населених пунктів села Мішково-Погорілове, та селища

Святомиколаївка,

для розрахунку сфери обслуговування на сучасний

стан  складає:  8295 осіб.

- ПРОПОЗИЦІЇ  ТА  ОБГРУНТУВАННЯ  ЩОДО  ВДОСКОНАЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА  ПЕРСПЕКТИВНОГО  РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ

3.1.  Архітектурно – планувальна організація населених пунктів

та  функціональне зонування території  в проектних межах.

Згідно попередньої містобудівної документації, були закладені

головні принципи формування села Мішково-Порогілове:

“Село проектируется как компактный населенный пункт, на

территории которого выделяются следующие функциональные

зоны:   селитебная,  культурно-административная,

зона отдыха  и  производственная зона”.

Зона промислових та комунальних підприємств –

історично склалась в східної частині села ( Погоріловка ).

Формування зони промислових та комунальних підприємств

в східної частині села підтверджено попередньою розробленою

містобудівною документацією.

Територія – близько 10 га. Від громадського центра села,

відокремлена санітарно-захисними зонами 50м, озелененими

територіями проектними дорогами, а також кладовищем.

Передбачено, розміщення підприємств V класу шкідливості та

об'єктів 5 класу санітарної класифікації.

Пропонується розміщення в цей зоні комунальних об'єктів:

ПОЖЕЖНОГО ДЕПО на ділянці 0,6 га (на 2 пожежних автомобіля,

з радіусом дії 3 км, що покриває площу села Мішково-Погорілове та

селища Святомиколаївка ),  та  інших  за потребою.

Треба зазначити, що поблизу села існують промислові

площадки з потужними підприємствами, наприклад “Сандора”,

яки використовують людський потенціал села.

Сельбищна зона села Мішково-Погорілове -

історично складається з трьох житлових районів ( колишніх )

окремих сіл:  “Мішківка” – західний житловий район з

повним комплексом обслуговування населення,

“Погорілівка” – центральний житловий район з повним

комплексом обслуговування населення ,

“Харчатівка” – південно-східний житловий район з неповним

комплексом обслуговування населення ),відокремлених один

від одного балками.

Для покращення транспортного сполучення в межах села –

дорогі, що проходять крізь балки – реконструюються, з підсипкою дамб.

Для пропуску зливових вод, та для струмків, що існують в балках –

обов'язково  закласти  водопропускні  труби  великого  діаметру,

при  споруді  дамб  та  насипів.

Території балок передбачено використати для створення зелених

зон,  для майбутнього відпочинку населення.

Житлова забудова села є, переважно, садибною малоповерховою

(1-2 поверхи).  Крім того, є три житлові групи багатоквартирних

багатоповерхових будинків :

(12 багатоквартирних житлових будинку : 3 будинку – 4-х поверхові по 36 кв.;

9 будинків – 2 поверхові по 20 квартир ).

Загалом – 288 квартир в  багатоквартирних будинках.

Генеральним планом, що є послідовником попередньої містобудівної

документації, передбачається розвиток всіх видів житлової забудови села

Мішково-Погорілове.

Основний розвиток багатоквартирної багатоповерхової житлової

забудови – пропонується  в східній частині села, неподалік від центру,

як продовження вже сформованої багатоповерхової житлової групи.

Вільних земельних ділянок обмаль. В цілому, землі, що межують

з селом, зі сходу, вже відведені для ОСГ.

Пропонується, для розвитку багатоповерхової (до 5 поверхів) житлової

забудови, на проектний період 20 років, земельні ділянки загальною площею

понад  1,5 га.

На цей території можливо  розмістити:

біля 300 квартир, з населенням  750 осіб  (розрахунок).

Першою чергою освоєння, на період 7 років,

пропонується забудова вільної ділянки, біля 600 м. кв.

Ця земельна ділянка здатна вмістити групу 4-5 поверхових будинків,

на 100 квартир, з населенням 250 осіб.

Впритул, до цієї території є землі ОСГ, яки, за потребою, здатні бути

задіяні для розміщення дитячого садка (100 місць),

та подальшого розвитку громадської соціально-побутової інфраструктури.

Площа земель ОСГ, що межують з селом зі сходу, складає біля 8 га.

Ці землі, за потребою, здатні виконувати резервну функцію для подальшого

розвитку села, та здатні бути задіяні, в подальшому, шляхом викупу у

власників, за рахунок інвесторів-забудовників.

Садибна житлова забудова – залишається, переважно, основною

в сельбищної структурі села Мішково-Погорілове.

Резерві земель, що можливо додати до меж села, без використання

сільськогосподарських земельних угідь, та земель ОСГ, практично не існує.

До західного житлового масиву додаються землі, для садибного

житлового будівництва площею біля 0,9 га.  Також, при попередньої

інженерної доробці, можливо використати пологі схили південної частини

балки (між районами села «Мішківка» та «Погорілівка»).

Ця територія  дорівнює  приблизно  0,5 га.

Загалом, додатково, можливо виділити біля 100 ділянок,

(площею до 0,1 га), з майбутнім населенням 300 осіб на нових територіях.

Тому, перспективним шляхом є :

поступова реконструкція кварталів садибної забудови,

з ущільненням земельних ділянок та забудови в цілому.

Треба скласти сприятливі умови, для можливого подальшого використання

ущільненої малоповерхової житлової забудови в центральної частині села,

та повздовж основних вулиць села.

Ця реконструкція житлових кварталів ні в якому разі не може бути

примусовою. Має базуватись, виключно, на економічних умовах.

Для можливого ущільнення садибної забудови треба активно будувати

вуличну мережу центральної каналізації, не тільки на територіях

багатоповерхової забудови, а і в кварталах сформованої садибної забудови,

для подальшої можливості будувати

блоковані житлові будинки з  вбудованими  гаражами  та

господарськими приміщеннями, та зі зменшеними  присадибними

ділянками, підвищеної  до 3 - 4 (рахуючи мансарду) поверховості.

Див. ДБН 360-92** Додаток 3.2* (рекомендований)       «ПОКАЗНИКИ

розрахункової щільності населення (брутто) для районів садибної забудови»

Також, треба реконструювати інженерні мережі з водопостачання,

газопостачання, електропостачання – готуючись до більш щільного

будівництва та збільшення користувачів.

Цьому сприяють відносно великі площини земельні ділянок у селі,

наявність великих городів при садибах.

Так, продавши садибу площею 0,15 га, можливо збудувати

2 блокованих котеджу, з присадибними ділянками по 0,07 га, або

до 4 блокованих житлових будинку з присадибними ділянками по 0,035 га,

зі зручним розташуванням та сучасним плануванням та повною

інфраструктурою.

На проектний період до 20 років, пропонується реконструювати до 20%

садибної забудови, створивши з 400 існуючих садиб 800 - 1000 нових

домогосподарств.

Тим самим, потенційно, збільшити населення села на 1200 осіб.

На першу чергу реалізації генплану – 7 років – показник реконструкції

з ущільненням пропонується біля 5%. Тобто, зі 100 садиб створити,

близько 200 нових домогосподарств.

Зона громадської забудови -

включає території та земельні ділянки на яких розміщуються об'єкти

соціально-побутової інфраструктури:адміністративних установ, фінансових

установ, медичних установ, установ культури та мистецтва, релігії, фізичної

культури та спорту, зв'язку, транспорту та комунікацій в цілому, торгівельних

закладів, закладів громадського харчування та побутового сервісу, та інших.

Ці об'єкти розподіляються по всій території села не рівномірно,

переважно повздовж головних вулиць села, та концентруючись в межах

загально-сільського громадського центру та в центрах сільських

районів.

На проектний період генплану пропонується: продовжити формування

центру житлового району  “Мешківка” –

завершити будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків.

Збудувати стадіон зі спортивними майдачиками поблизу

школи-інтернату ( житловий район “Погорілівка”, також, для потреб

населення  району “Харчатівка” ).

Загально-сільський центр – історично склався в південної частині

центрального масиву.  Тут, вже, існують адміністративна будівля,

де розміщуються Мішково-Погорілівська сільська  рада, поліція, та інш

установи.  Також, є адмінбудівля ЖКП, фінустанова – відділення

“Ощадбанку”, відділення “Нової пошти”, торгівельні заклади та інше.

В центрі розташовано парк культури та відпочинку, з меморіалом,

на честь Великої Вітчизняної війни, з братською могилою радянських воїнів.

Також, в парку працює сучасний дитячий майданчик.

Згідно розробленому генплану, загально-сільський центр продовжує

розвиватися з розширенням меж. Працює громадський досугово-

розважальний центр.

На  перспективу - планується  створення  Громадського

багатофункціонального центру, центральної  площі, скверів, та інше.

До загально-сільського центру примикають зона

освітніх та дитячих закладів.

Ця зона, біля центру села включає  дитячий садок “Золотой ключик”

(47 місць ), та загально-освітня школа І-ІІІ ступенів на 429 учнів

( зараз здатна вмістити до 510 учнів ).

Школа має спортзал. В школі розміщуються позашкільні дитячі кружки,

творчі студії, бібліотека та інше. Школа має повноцінне спортивне ядро

зі стадіоном, що діє, також, як загально-сільський стадіон.

Крім того, зона освітніх та навчальних закладів, по всьому селі,

включає: ЗОШ І-ІІ ступенів на 157 учнів (зараз здатна вмістити до 270 учнів)

в районі “Мешківка”,

школа-інтернат на 336 учнів ( здатен вмістити до 360 учнів ), в районі

“Погорілівка”, межує з районом “Харчатівка”.

Дитячий садок № 79 ( 63 місця ) в районі “Мешківка”.

На проектний період пропонується:

Існуючи  ЗОШ та школу-інтернат – розвивати   та реконструювати

для збільшення навчальних місць,  на разі потреби.

Додатково, пропонується будівництво дитячого садка на 100 місць.

Слід зазначити, що шкільні освітні заклади села Мішково-Погорілове,

крім самого села, забезпечують селище Святомиколаївка.

При збільшенні на проектний період населення вищезазначених населених

пунктів, прогнозовано, зросте понад 10 000 осіб. При цьому, кількість дітей

збільшиться з 1196 осіб до 1800 осіб ( до 3 років 300 осіб,  3-6 років 300 осіб,

6-15 років 900 осіб,  15-18 років  300 осіб ).

Тобто:

потрібність місць в дитячих садках 300 х 85% = 255 місць

( зараз існує, з урахуванням 40 місць дітсадка селища

Святомиколаївка: 150 місць - 75% від кількості дітей );

потрібність місць в ЗОШ І-ІІ ступенів  900 місць,

потрібність місць в ЗОШ ІІІ ступені  225 місць

( 300 х 75% = 225 місць );

загалом, потрібніо в ЗОШ І-ІІІ ступенів 1125 місць,

( зараз навчаються 922 учня; на існуючий стан, шкільні заклади

здатні прийняти до 1140 учнів ).

Селище Святомиколаївка — почало формуватися в 70-х роках ХХ ст.

Як окремий населений пункт існує з 90-х років ХХ ст. Розташовано

на землях Мішково-Погорілівської сільскої ради. Фактично, є супутником

села Мішково-Погорілове, з яким історично пов'язано міцними з'вязками.

Соціально-побутове обслуговування населення, забезпечення шкільними

закладами, адміністративне керування та фінансування, транспортна та

інженерна інфраструктура, організація культурного досугу та відпочинку

громадян селища Святомиколаївка, та інше, є спільними разом  з  селом

Мішково-Погорілове в межах єдиної громади.

Тем не менш, на території селища Святомиколаївка теж можливо

локалізувати наступні функціональні зони:

сельбищна,  громадська зона,  зона промислових та комунальних

підприємств,  зони ОСГ,  рекреаціїні зони.

Зона промислових та комунальних підприємств –

історично склалась в східної частині селища Святомиколаївка.

Територія – близько 2,5 га. Від громадського центра села,

відокремлена озелененими санітарно-захисними зонами 25-50 м.

Передбачено, розміщення підприємств  V класу шкідливості та

об'єктів 5 класу санітарної класифікації.

Пропонується додаткове розміщення в цій зоні комунальних об'єктів:

ПОЖЕЖНОГО ДЕПО на ділянці 0,3 га (на 1 пожежний автомобіль, з радіусом

дії 3 км), що покриває площу південної частини селища Святомиколаївка,

рахуючи віддалену групу садибних житлових будинків по вул. Живописній.

Громадська зона, фактично, формує громадський центр селища

Святомиколаївка,  що склався на перетині вулиць Троіцька та Рівненьська.

На цієї території досить компактно розташовані: дитячий садок ( 40 місць ),

фельдшерсько-акушерський пункт ( ФАП ), крупний продовольчий

торгівельний заклад ( біля 300 м.кв. ). Також поблизу існує зелений масив

“ПАРК”, що є пам’яткою природи та центральним місцем відпочинку громадян.

Площа громадського центру селища складає 3,6 га.

Сельбищна зона селища Святомиколаївка зараз та на розрахунковий

період - сформована малоповерховою садибною житловою забудовою.

На перспективу — забудова житлових кварталів поблизу громадського

центра селища — ущільнюється.

Ця реконструкція житлових кварталів ні в якому разі не може бути

примусовою. Має базуватись, виключно, на економічних умовах.

Для можливого ущільнення садибної забудови - треба скласти умови

розвитку інженерної інфраструктури, та будівництва в центральної частині

селища Святомиколаївка  блокованих  житлових  будинків

( з  вбудованими  гаражами  та господарськими приміщеннями,

та зі зменшеними  присадибними ділянками ), підвищеної поверховості

( до 3 - 4 поверхів, рахуючи мансарду ).

На розрахунковий період — територія селища збільшується за рахунок

приєднання особливих селянських господарств ( загальна площа біля 12 га ),

з подальшим формуванням на цій території садибної житлової забудови.

Зони особливих селянських господарств ( ОСГ ) - історично

сформувались,  як поблизу, так  і  на  території  самого  селища.

Частково ці зони трансформуються в сельбищну зону з садибною забудовою.

Але зона ОСГ, що існує уздовж річки Інгул, потрапляє в 50-метрову захисну

зону водойми, та повинна залишатися без будь-якої забудови — тому має

і надалі існувати як особливі селянські господарства ( з обмеженим

використанням — сінокосіння, випас худоби, без разорання цих земель ).

Рекреаційні зони селища Святомиколаївка  - в першу чергу,

представлені зеленим масивом “ПАРК” (пам'ятка природи) в центрі селища.

Також, селище Святомиколаївка межує з лісовим масивом, який є містом

відпочинку не тільки місцевих мешканців, а і приваблює мешканців

обласного центру — міста  Миколаєва.

На розрахунковий період узбережжя ріки Інгул, ( уздовж шляху,що веде

до віддаленої групи житлових будинків ) потрапляє у межі населеного пункту.

Ця територія відноситься до рекреаційної зони загального користування,

та повинна використовуватись для відпочинку громадян.

Будь-яка забудова цих земель, що потрапляють в  50-метрову захисну зону

водойми — суворо забороняється.

Слід зазначити, що функіональне зонування населених пунктів

селища Святомиколаївка та села Мішково-Погорілове треба

розвивати сумісно, у взаємоз'вязку, всемірно використовуючи

переваги кожного населеного пункту та спільно долаючи недоліки,

доповнюючи один одне.

3.2.  Планувальні обмеження використання територій.

Умови забудови населених пунктів.

Планувальні обмеження використання території населених пунктів

села Мішково-Погорілове та селища Святомиколаївка, на яких базуються

містобудівні умови та обмеження, основані на визначенні санітарно-захісних

зон від об'єктів та територій, також, на визначенні захисних смуг водоймищ,

та інше.

Від зон комунально-складських підприємств та баз, та від зон

промислових підприємств  ( для, розміщення підприємств V класу

шкідливості та об'єктів 5 класу санітарної класифікації ) встановлюється

санитарно-захисні зони  50 м ( переважно, озеленені території ).

Від історично розташованих в населених пунктах кладовищ ( зараз

не діючих ) існуючи санітарно-захисні зони 300 м — пропонується зменшити

до 100 м.

Від магістральних автошляхів, що межують з населеними пунктами -

встановлені санітарно-захисні смуги 50 м.

Від артезіанських свердловин встановлені відповідні санітарно-захисні

зони  50 м.

З метою захисту навколишнього середовища та поліпшення

екологічної ситуації на території Мішково-Погорілівської сільскої ради:

Від річки Інгул ( по класифікації відноситься до середніх річок України ),

згідно Водного Кодексу України, встановлюється захисна смуга 50 м.

Від струмка та ставків, що відновлюються в балці ( між “Погоріловкою”

та “Харчатівкою” ) пропонується встановити захисні смуги 25 м.

Від лісу ( змішаний ліс ) встановлюється

протипожежна захисна смуга до лінії забудови 50 м.

Від об’єктів культурної  спадщини, які взяти на державний облік,

за видом  “археологія” встановлюються охоронні зони 50 м

( межі об'єктів пам'яток археології встановлюються в натурі з допомогою

відповідних фахівців-археологів та геодезистів )

При подальшої розбудові населених пунктів, можливо, з'являться

об'єкти, що потребують окремих додаткових санітарно-захисних зон, або

спеціальних планувальних обмежень використання територій.

УМОВИ ЗАБУДОВИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

села Мішково-Погорілове та селища Святомиколаївка

повинні в повному обсязі відповідати нормам, встановленим

ДБН 360-92* “ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА МІСЬКИХІ І СІЛЬСКИХ

ПОСЕЛЕНЬ”.

В першу чергу треба звернути увагу на розділи ДБН 360-92*, що

стосуються саме сільських населених пунктів.

Також треба зазначити, що згідно таблиці 1.1. ,

село Мішково-Погорілове відноситься до значніших сільських населених

пунктів ( з наявним населенням понад 5 тис.чол. ),

селище Святомиколаївка відноситься до  великих сільських населених

пунктів ( з населенням понад 1 тис.чол. на розрахунковий період  ).

До вимог ДБН 360-92* Розділ 3 Сельбищна територія. Садибна забудова

пропонується, з метою поліпшення містобудівної ситуації при подальшому

новому будівництві на територіях відведених під садибну забудову,

додати наступні вимоги:

3.25* Протипожежні розриви між будинками або окремо розташованими

господарськими будівлями відповідно до ступеня їх вогнестійкості, а також віддаленість ємкостей горючої рідини на присадибній ділянці (при опаленні будинків рідким паливом) слід приймати відповідно до протипожежних вимог (додаток 3.1).

Розташування і орієнтація житлових та громадських будинків повинні здійснюватись з урахуванням забезпечення нормативної тривалості інсоляції та норм освітленості відповідно до "Санитарных норм и правил обеспечения инсоляцией зданий и территорий жилой застройки" та СНІП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" як в будинках, що будуються, так і в сусідніх житлових і громадських будинках.

Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступної конструкції стіни треба приймати не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок.

додати до п. 3.25*  ... відстань до межи сусідньої ділянки від найбільш

виступної конструкції стіни треба приймати не менше 1,5 м. ...

При реконструкції існуючих кварталів садибної забудови треба звернути

увагу на дотримання вимог ДБН 360-92** Розділ 3 Сельбищна територія.

Садибна забудова:

3.22 У районах садибної забудови при потребі, крім вуличної мережі (розділ 7), слід формувати мережу внутрішньоквартальних проїздів. Ширина їхньої проїжджої частини з однією смугою руху приймається 3,5 м, з двома - 5,5 м. На односмугових проїздах передбачаються роз'їзди (п. 3.11).

Довжина тупикових проїздів повинна бути не більше 150 м. Проїжджа частина тупикових проїздів повинна закінчуватися кільцевими об'їздами радіусом по осі проїзду не менше 10 м або майданчиками для розвороту розмірами 12 м х 12 м кожна. До житлових і громадських будинків слід передбачати проїзди завширшки 3,5 м на відстані не ближче 5 м від стін, придатні для проїзду пожежних машин.

додати до п. 3.25*  ... у встановлених місцях треба передбачати

під’їзди до прибережної смуги ріки Інгул та інших водойм для забору

води  завширшки 3,5 м, придатні для проїзду пожежних машин.

Проїжджа частина тупикових проїздів повинна закінчуватися

кільцевими об'їздами радіусом по осі проїзду не менше 10 м або

майданчиками для розвороту розмірами 12 м х 12 м кожна. ...

ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ  встановлюються  відповідно

ДБН 360-92* “ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА МІСЬКИХІ І СІЛЬСКИХ

ПОСЕЛЕНЬ” ( р.: 3 Сельбіщна територія, 7 Транспорт і вулична мережа )

ДБН В.2.3-5:2001 “ВУЛИЦІ ТА ДОРОГІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ” :

для головних вулиць — 18-24 м,

для житлових вулиць — 14-20 м,

для проїздів та провулків — 10-12 м,

для доріг виробничого призначення — 12-18 м.

Загальна ширина під'їздів та проїздів ( в т. р. протипожежних ),

до окремих будинків  — не менш: 4,2 м (суміщені),

другорядні: 6 м ( односмугових, з проїзжою частиною не менш 3,4 м ),

до груп будинків — не менш:

основні: 8 м ( двосмугових  з проїзжою частиною не менш 5,5 м )

додати до умов забудови населених пунктів наступне:

...при реконструкції дорожньої мережі існуючої забудови, з ціллю

поліпшення санітарно-побутових умов та забезпечення проїзду

пожежних машин і дотримання протипожежних вимог -

за можливості, замість тупікових проїздів, виконувати проїзди,

у тому рахунку для пожежних машин з проїзжою частиною завширшки

не менш 3,4 м , та пішохідними смугами не менш 0,75 м,

або суміщені - завширшки не менш 4,2 м.

( на підставі вимог п. 3.11; п. 3.14; п. 3.22  ДБН 360-92** )

3.11* У житлових кварталах треба передбачати в'їзди на їх територію, а також при потребі - наскрізні проїзди в будинках на відстані не більше 300 м один від одного, а при периметральній забудові - не більше 180 м. Примикання проїздів до проїжджих частин магістральних вулиць регульованого руху допускається на відстанях не менше 50 м від перехрестя.

Для під'їзду до груп житлових будинків, великих установ і підприємств обслуговування, торгових центрів треба передбачати основні проїзди, а до будинків, що стоять окремо, - другорядні проїзди, розміри яких приймаються відповідно до таблиці 7.1 цих норм.

На другорядних (односмугових) проїздах треба передбачати роз'їзні майданчики завширшки 6 і завдовжки 15 м на відстані не більше 75 м один від одного. Тупикові проїзди повинні бути завдовжки не більше 150 м і закінчуватися поворотними майданчиками, які забезпечують можливість розвороту сміттєвозів, прибиральних і пожежних машин.

Тротуари, велосипедні доріжки треба підносити на 15 см над рівнем проїздів. Перехрещення тротуарів і велосипедних доріжок треба передбачати в одному рівні з улаштуванням рампи завдовжки відповідно 1,5 і 3 м.

Примітка. До житлових будинків, що стоять окремо, заввишки не більше 9 поверхів, а також до об'єктів, які відвідують інваліди, допускається улаштування проїздів, суміщених з тротуарами при їх довжині не більше 150 м і загальній ширині не менше 4,2 м

3.14 Житлові будинки з квартирами на перших поверхах треба розміщувати, як правило, з відступом від червоних ліній. По червоній лінії допускається розміщувати житлові будинки з вбудованими у перші поверхи приміщеннями громадського призначення, а на житлових вулицях в умовах реконструкції забудови, яка склалася, - житлові будинки з квартирами на перших поверхах тільки як виняток.

Формування малоповерхової високощільної забудови повинне здійснюватися на основі компактного розміщення блокованих житлових елементів при забезпеченні нормативних санітарно-гігієнічних вимог. Мінімальні розміри формованих внутрішніх двориків визначаються вимогами інсоляції при забезпеченні відстані між вікнами квартир, розміщених з протилежного боку, не менше 15 м (побутовий розрив), а також протипожежними вимогами (додаток 3.1), включаючи забезпечення в'їзду пожежних машин. Проїзди у внутрішні дворики треба приймати (у світлі) не менше 3,4 м, заввишки - не менше 4,25 м

Головні вулиці зазначені на головному кресленні умовними позначками.

До основних головних вулиць села Мішково-Погорілілове відносяться:

вул. Миру, вул. Ольшанського, вул. Маяковського, вул. Чкалова, вул.

Лесі Українки (частково), вул. Інгульська, вул. 8-го Березня,

вул. Декабристів,  вул. Моторного, вул. Садова.

До основних головних вулиць селища Святомиколаївка відносяться:

вул. Рівненьська, вул. Троїцька, вул. Живописна, вул. Уральська.

Рекомендовані профілі селищних вулиць дивись додатки.

3.3.  Прогноз та пропозиції щодо економічного

розвитку території.

Перспективи територіального та економічного розвитку  населених пунктів :

села Мішково-Погорілове та селища Святомиколаївка,  розрахункова чисельність населення, потреба в соціально  нормованих об'ємах житлового

і культурно – побутового  будівництва  визначені з урахуванням рішень Мішково- Погорілівської  сільської ради.

Проектом генерального плану на розрахунковий

період  передбачено як збільшення території

населених пунктів , так  і  більш  ефективне

використання  територій в  існуючих  межах.

На розрахунковий строк на 1 мешканця у середньому  буде припадати

біля  600 м2  земель.

Слід  зазначити, що площа земель, які включаються в межі населених пунктів –   села Мішково-Погорілове, та селища Святомиколаївка  та їх розподіл на розрахунковий строк, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт ( встановлення в натурі межі міста та інше ).

Згідно з п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України   включення земельних ділянок у межі населеного пункту не  тягне за собою припинення прав власності і права  користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх  вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

3.4.  Прогноз та розрахунок чисельності населення.

Відповідно “ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ села

Мешково-Погорелово  с-за  “Память Коммунаров”

Жовтневого района, Николаевской области”,

зак. 906-00, 1974 г. , ГИПРОГРАД, г. Николаев,

наявність населення на 01.01.1974 р., за даними Мішково- Погорілівської

сільради, складала 3917 чоловік.

При цьому, за 5 років приріст населення складав 500 чоловік

( 3а 1973 рік 100 чоловік ).

Тобто, за 40  років,  населення населених  пунктів села

Мішково-Погорілове, та селища Святомиколаїіка –

мало зрости до 7900 – 8000  осіб,  згідно прогнозу.

Відповідно даним Мішково-Погорілівської сільради, станом на  07. 2017 року,

в населених пунктах село Мішково-Погорілове, та селище Святомиколаївка

проживає :

6227 чоловік ( зріст населення в 1,59 разів ).

Фактичний зріст населення за 43 роки склав 2310 чоловік

( 54 чоловіка за кожен рік ).

Цьому сприяли негативні фактори зниження  економічного та соціально-

побутового рівня життя  населення  в  90-х роках 20 століття.

Якщо, взяти за основу мінімальний зріст населення обох населених

пунктів:           54 чоловік/рік х 1,6  =  87 чоловік/рік,

за 20 років розрахункового періоду = +1740 чоловік.

При більш сприятливих економічних та соціально-побутових умовах,

треба приймати зріст населення не менш:

100 чоловік/рік х1,6 = 160 чоловік/рік,

за 20 років розрахункового періоду = +3200 чоловік.

Рахуючи існуючу міграцію в країні, збільшуємо прогноз на 20%,

до +3840 чоловік.

6227 чоловік (існуюче населення)

+ 3840 чоловік (прогнозований зріст) = 10 067 чоловік

10 070 чоловік – прогнозоване населення

на розрахунковий період 20 років

села Мішково-Погорілове та селища Святомиколаївка.

В тому рахунку :   8540 осіб - в селі Мішково-Погорілове,

1530 осіб - в селищі Святомиколаївка.

Враховуючи, що:

Відповідна розрахункова чисельність населення села

Мішково-Погорілове, для розрахунку сфери

обслуговування на сучасний стан  складає: 6768 осіб.

Відповідна розрахункова чисельність населення

селища Святомиколаївка, для розрахунку сфери

обслуговування на сучасний  стан складає: 1527 осіб.

Загальна розрахункова чисельність населення

населених пунктів села Мішково-Погорілове, та селища

Святомиколаївка,

для розрахунку сфери обслуговування на сучасний стан

складає:  8295 осіб.

Та, також рахуючи:

Що є можливість забезпечити житлом на проектний період:

населення багатоквартирного сектору на 750 чоловік,

населення нового садибного сектору на 300 чоловік,

населення у секторі ущільненої садибної забудови

на 1200 чоловік,

Тобто, додатково забезпечити житлом 2250 чоловік.

8295 чоловік (розрахунок населення, на існуючий стан)

+ 2250 чоловік ( додатково можливо забезпечити житлом)

10545 чоловік  можливо забезпечити житлом, та

належними соціально-побутовими умовами

на розрахунковий період 20 років.

3.5.  Розрахунок  потреб у закладах соціально-побутового

та  культурного  обслуговування  населення.

Згідно розробленого генерального плану на проектний період  20 років

населені  пункти: село Мішково-Погорілове,  та селище Святомиколаївка

мають наступні показники потреби основних установ  і підприємств

соціального,  культурного  та  побутового  обслуговування населення:

При цьому розрахунку були прийняті  показники  прогнозованого  зросту

населення  на  20-річний  проектний  період  генплану:

10 070 чоловік – прогнозоване населення на проектній період

села Мішково-Погорілове  та  селища Святомиколаївка

( в тому рахунку, орієнтовно,  1800 дітей ).

В тому рахунку :

8540 осіб - в селі Мішково-Погорілове ( в тому рахунку, 1530 дітей ),

1530 осіб - в селищі Святомиколаївка ( в тому рахунку, 270 дітей ).

Характеристика основних установ і підприємств обслуговування

населення, потрібних на проектний період генплану

| Назва установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Прогнозована ємність ( на 1000 чол.) | Нормативні показники на 1000 чол. згідно ДБН 360-92** | % до норми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Мішково-Погорілове (прогноз 8540 мешканців)* (*показники установ соціального, культурного та побутового обслуговання населення, що відсутні в селище Святомиколаївка, дораховуються до показників відповідних установ села Мішково-Погорілове) |  |  |  |  |
| - Дитячі дошкільні установи | місць | 191 (треба 191) | не менше 85% | 100 |
| - Загальноосвітні школи І-ІІ ступенів | місць | 900* (треба 900) | 100 % | 100 |
| - Загальноосвітні школи ІІІ ступені | місць | 285* (треба 225) | не менше 75% | 112 |
| - Аптеки | об’єкт | 2* | 1 | - |
| - Амбулаторії | відвідувань у зміну | 205 (24) | 24 | 100 |
| - Територія спортивних споруд | га | 7,00* (0,70) | 0,7 га | 100 |
| - Спортивні зали | м2 підлоги | 800* (80) | 80 м2 | 100 |
| - Клуби та молодіжні центри | місць | 600* (60) | 60 місць | 100 |
| - Бібліотеки | тис. томів | 40* тис. томів | 4 тис. томів | 100 |
| - Магазини продтоварів | м2 торг. площі | 683 (80) | 80 м2 | 100 |
| - Магазини промтоварів | м2 торг. площі | 1280 (150) | 150 м2 | 100 |
| - Підприємства харчування | місць | 340* (40) | 40 місць | 100 |
| - Побутове обслуговування | робочих місць | 76* (9) | 9 робочих місць | 100 |
| - Пошта | об’єкт | 1 | 1 | - |
| - Відділення банків | операційн. місць | 5* операційн. місць | операційн.місце на 2 тис.чол. | 100 |
| - Пожежне депо | автомобіль | 2* | на 5 тис.чол. – 1 автомашина | 100 |
| Селище Святомиколаївка ( прогноз 1530 мешканців ) (населення використовує деяки установи соціального, культурного та побутового обслуговування в селі Мішково-Погорілове) |  |  |  |  |
| - Дитячі дошкільні установи | місць | 40 (треба 34) | не менше 85% | 117.00% |
| - Фельдшерско-акушерський пункт | ліжок | 12 ліжок | 7 ліжок | 100 |
| - Територія спортивних споруд | га | Установи села Мішково-Погорілове | - | - |
| - Бібліотеки | тис. томів | Установи села Мішково-Погорілове | - | - |
| - Магазини та "супермаркет" | м2 торг. площі | 350 (230) | 230 м2 | 100 |
| 6. Пожежне депо | автомобіль | 1 | на 5 тис.чол. – 1 автомашина | 100 |

З таблиці видно, що система обслуговування має групу установ і підприємств з рівнем, досягнутим нормативного або вище нормативного й групу установ, рівень розвитку яких нижче нормативного забезпечення.

До першої групи відносяться заклади освіти :

загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів .

До другої відносяться заклади культури і відпочинку, бібліотеки, спортивні заклади, відділення банків, пожежне депо, амбулаторії, аптека, заклади  і підприємства торгівлі, харчування.

Перспективи територіального та економічного розвитку населених пунктів :

села Мішково-Погорілове та селища Святомиколаївка, збільшення розрахункової чисельності населення змінює показники потреби в соціально нормованих об'ємах житлового будівництва та культурно-побутового обслуговування. Проектні рішення визначені на розрахунковий період 20 років - з урахуванням побажань та пропозицій  Мішково-Погорілівської

сільської ради.

3.6. Пропозиції щодо розвитку

інженерно-транспортної інфраструктури

території населених пунктів.

Для подальшого розвитку інженерної інфраструктури

села Мішково-Погорілове та селища Святомиколаївка,

згідно розробляємого генерального плану, на розрахунковий період

20 років пропонуєтся:

поширювати та реконструювати мережу водопостачання,

зі збільшенням об'ємів водопостачання, за рахунок

при'єднання нових користувачів;

розбудовувати нові лінії, та реконструювати існуючу мережу

центральної каналізації, як на території багатоквартирної

забудови, так і на території садибної забудови ( в першу

чергу, приєднувати до мережі ті квартали, де виникає

ущільнена садибна забудова блокованими будинками );

розвивати мережу електропостачання - за потребою,

нарощувати потужність, та поширювати мережу на нові

території, які розподілені для нового житлового будівництва;

розвивати мережу газопостачання - за потребою,

нарощувати потужність, та поширювати мережу на нові

території, які розподілені для нового житлового будівництва;

поширювати та розвивати кабельні комунікаційні мережі

(поєднані кабельні мережі телефону та інтернету ).

Всі роботи, пов'язані з розбудовую та реконструкцією

інженерних мереж потребують окремих проектних робіт,

та додаткових вишукувань.

Подальший розвиток  дорожно-транспортної  інфраструктури

села Мішково-Погорілове, та селища Святомиколаївка -

стосується, в першу чергу, мережі автомобільних доріг та шляхів

з твердим покриттям.

Також, пропонується,  утворення  мережі  велодоріжок,

та  пішохідних маршрутів ( насамперед, в формуємих зонах

відпочинку повздовж ріки Інгул, та  в саніруємих балках ).

Пропонується, згідно генплану,  на  розрахунковий  період

реконструювати та відновити автомобільне, велосипедне,  та пішохідне сполучення  між  житловими  районами  “Погоріловка” та “Харчатівка” повздовж  ріки Інгул,  в районі  Інтернату.

Також, створення нових вулиць (з твердим  покриттям) з новою садибною ущільненою забудовою,  в районі балки між “Погорілівкою” та “Мешківкою”.

Для покращення та вдосконалення  планувальної  структури

села Мішково-Погорілове, пропонується утворити вулицю,  паралельно магістралі, між промзоною та кладовищем -  з  одного боку, та кварталом багатоквартирної забудови,  що  надалі продовжує формуватися.

Далі, ця вулиця проходить повз  школу  та центр села, та через вулицю Шевченка,  з'вязується  з  автомагістралью.

По цьому шляху можливо утворити новий автобусний

маршрут ( від “Парку” в селище Святомиколаївка, через

Харчатівку та частину автомагістралі, в центральну

частину села Мішково-Погорілове, та подалі в Миколаїв ).

3.7. Обґрунтування комплексу заходів щодо

реалізації  генерального плану.

Запропонований аналіз сучасного стану, та перспектив розвитку

села МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ, та селища СВЯТОМИКОЛАЇВКА

чітко показує, що ці  населені пункти мають всі умови,

для подальшого розвитку, та досягнення показників на проектний період

розробленого генерального плану.

Так, відповідно “ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ села

Мешково-Погорелово с-за   “Память Коммунаров” Жовтневого района,

Николаевской области”, зак. 906-00 , 1974 г. , ГИПРОГРАД, г. Николаев,

наявність населення на 01.01.1974 р., за даними Мішково- Погорілівської

сільради, складала 3917 чоловік. При цьому, за 5 років приріст населення

складав 500 чоловік ( 3а 1973 рік 100 чоловік ).

Тобто, за 43  років,  населення  села Мішково-Погорілове, та

селища Святомиколаїіка – мало зрости до 8000 осіб, згідно прогнозу.

Вдале географічне розташування поблизу обласного центру, розвинуті

транспортні  зв'язки  з  містом  Миколаєвом,  та  потрібність, існуючих

неподалік, потужних промислових підприємств  в  трудових  ресурсах —

по  перше.

Наявність видатних природних та рекреаційних ресурсів — по друге.

Сприятливі умови для подальшого розвитку високотоварного сільського

господарства — по третє.

Слід зазначити, що громада Мішково-Погорілівської сільської ради має

досить  сприятливі  умови  для  економічного зростання, та  забезпечення

працевлаштування  населення,  звісно,  за  умов  покращення  економічного

стану  країни  в цілому.

4.	ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

села МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ

та селища СВЯТОМИКОЛАЇВКА

Згідно  розробленого  генерального  плану, на проектний період 20 років,

населені  пункти

село МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ,  та селище СВЯТОМИКОЛАЇВКА,

мають  наступні  основні  техніко-економічні  показники:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

села МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ

| № п/п | Показники: Установи села Мішково-Погорілове ( оціночно ) | Одиниця виміру | Існуючий стан (1.01.2010) | Розрахун-ковий строк (1.01.2038) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАСЕЛЕННЯ | тис. осіб | 5,4 | 8,54 |
| 2 | ТЕРИТОРІЯ | га | 461,1 | 601,485 |
| 3 | ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО |  |  |  |
|  | житловий фонд | тис. м2 заг. пл. | 159,0 | 254,0 |
|  | - багатоквартирний | тис. м2 заг. пл. | 9,0 | 24,0 |
|  | - садибний | тис. м2 заг. пл. | 150,0 | 230,0 |
|  | обсяги нового житлового будівництва, у тому числі: | тис. м2 заг. пл. | — | 95,0 |
|  | багатоквартирного | тис. м2 заг. пл. | — | 15,0 |
|  | садибного | тис. м2 заг. пл. | — | 80,0 |
|  | житлова забезпеченість, у тому числі: | м2/люд. | 29,0 | 29,7 |
|  | в багатоквартирній забудові | м2/люд. | 13,1 | 20,0 |
|  | в садибній забудові | м2/люд. | 31,0 | 37,8 |
| 4 | СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади | місць | 110 | 191 |
|  | загальноосвітні школи | місць | 1125 | 1185 |
|  | амбулаторії | відвідувань/добу | 96 | 204 |
|  | поліклініки | - | - | - |
|  | пожежне депо | автомобіль | - | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТ, ВУЛИЧНА МЕРЕЖА |  |  |  |
|  | Загальна довжина головних вулиць | км | 16,5 | 21,5 |
|  | Щільність вуличної мережі | км/км2 | 0,27 | 0,36 |
|  | Довжина ліній міського пасажирського транспорту | км | 8,5 | 12,9 |
|  | Щільність транспортної мережі | км / км2 | 0,19 | 0,21 |
|  | Рівень автомобілізації | одиниць/ тис.осіб | 160 | 250 |
|  | Кількість індивідуального легкового транспорту | одиниць | Н/Д | Н/Д |
| 6 | ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис. м3/добу | 0,28 | 0,5 |
|  | - води питної якості | тис. м3/добу | 0,28 | 0,5 |
|  | - технічної води | тис. м3/добу | - | - |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис. м3/добу | 0,3 | 0,6 |
|  | Джерела водопостачання: |  | підземні води |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис. м3/добу | 0,1 | 0,4 |
|  | Потужність каналізаційних очисних споруд | тис. м3/добу | 0,15 | 0,5 |
|  | Дощова каналізація | км | - | 0,6 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | - | 2 |
|  | Об’єми побутового сміття | тис. т/рік | 0,8 | 1,2 |
|  | Полігон ТПВ | одиниць/га | - | - |
|  | Сміттєпереробне підприємство | тис. т/рік | - | - |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | 8,0 | 11,0 |
|  | У т.ч. житлово-комунальний сектор | млн. м3/рік | 6,0 | 8,0 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне електричне навантаження | тис. кВт | 4,0 | 6,5 |
| 7 | СПЕЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА |  |  |  |
|  | Водосховище | га | - | - |
|  | Утворення (підсипка) території | га | - | 1,7 |
|  | Регулювання русел рік та струмків (розчистка) | км | - | 1,25 |
|  | Санірування та благоустрій території ( створення зелених масивів в балках ) | га | - | 2,75 |
|  | Берегоукріплення (р. Інгул) | км | - | 0,5 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | - | - |

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

селища СВЯТОМИКОЛАЇВКА

| № п/п | Показники: Установи селища Святомиколаївка ( оціночно ) | Одиниця виміру | Існуючий стан (1.01.2010) | Розрахун-ковий строк (1.01.2038) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАСЕЛЕННЯ | тис. осіб | 0,83 | 1,53 |
| 2 | ТЕРИТОРІЯ | га | 111,4 | 156,168 |
| 3 | ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО |  |  |  |
|  | житловий фонд | тис. м2 заг. пл. | 22,8 | 45,0 |
|  | - багатоквартирний | тис. м2 заг. пл. | - | - |
|  | - садибний | тис. м2 заг. пл. | 22,8 | 45,0 |
|  | обсяги нового житлового будівництва, у тому числі: | тис. м2 заг. пл. | — | 22,2 |
|  | багатоквартирного | тис. м2 заг. пл. | — | - |
|  | садибного | тис. м2 заг. пл. | — | 22,2 |
|  | житлова забезпеченість, у тому числі: | м2/люд. | 28,0 | 29,5 |
|  | в багатоквартирній забудові | м2/люд. | - | - |
|  | в садибній забудові | м2/люд. | 28,0 | 29,5 |
| 4 | СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади | місць | 40 | 40 |
|  | загальноосвітні школи | місць | - | - |
|  | ФАП | лыжок | 7 | 12 |
|  | поліклініки | - | - | - |
|  | пожежне депо | автомобіль | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТ, ВУЛИЧНА МЕРЕЖА |  |  |  |
|  | Загальна довжина головних вулиць | км | 5,5 | 8,0 |
|  | Щільність вуличної мережі | км/км2 | 0,49 | 0,51 |
|  | Довжина ліній міського пасажирського транспорту | км | 4,5 | 6,5 |
|  | Щільність транспортної мережі | км / км2 | 0,4 | 0,42 |
|  | Рівень автомобілізації | одиниць/ тис.осіб | 160 | 250 |
|  | Кількість індивідуального легкового транспорту | одиниць | Н/Д | Н/Д |
| 6 | ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис. м3/добу | 0,05 | 0,2 |
|  | - води питної якості | тис. м3/добу | 0,05 | 0,2 |
|  | - технічної води | тис. м3/добу | - | - |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис. м3/добу | 0,1 | 0,3 |
|  | Джерела водопостачання: |  | підземні води |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис. м3/добу | - | - |
|  | Потужність каналізаційних очисних споруд | тис. м3/добу | - | - |
|  | Дощова каналізація | км | - | - |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | - | - |
|  | Об’єми побутового сміття | тис. т/рік | 0,2 | 0,4 |
|  | Полігон ТПВ | одиниць/га | - | - |
|  | Сміттєпереробне підприємство | тис. т/рік | - | - |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | 0,8 | 1,2 |
|  | У т.ч. житлово-комунальний сектор | млн. м3/рік | 0,6 | 1,0 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне електричне навантаження | тис. кВт | 1,0 | 2,0 |
| 7 | СПЕЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА |  |  |  |
|  | Берегоукріплення (р. Інгул) | км | - | 0,5 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | - | - |

5.	ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

села МІШКОВО-ПОГОРІЛОВЕ

та селища СВЯТОМИКОЛАЇВКА

Проект генерального  плану  села Мішково-Погорілове

та селища  Святомиколаївка, Вітовського району Миколаївської області

-  це містобудівна документація, яка визначає принципові рішення розвитку,

планування, нової забудови і реконструкції існуючеї, та іншого використання

території зазначених населених пунктів.

Генеральний  план села Мішково-Погорілове

та селища Святомиколаївка,  Вітовського району

Миколаївської області   розроблений  на  базі

“ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ села Мешково- Погорелово

с-за “Память Коммунаров”  Жовтневого района,

Николаевской  области”,  зак. 906-00, 1974 г. , ГИПРОГРАД, г. Николаев.

Генеральним  планом населених пунктів визначаються :

- потреби  у зміні межі населених пунктів,

- функціональне  зонування  території,

- удосконалення  наявної планувальної структури та планувальні композиції забудови  населеного  пункту,

- черговість освоєння територій,

- загальний  стан довкілля населеного пункту, основні  фактори його формування,

- містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану,

також  визначаються території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні,

природоохоронні  та  інші обмеження використання.

Перспективи  територіального  розвитку  населених  пунктів:

села  Мішково-Погорілове  та селища Святомиколаївка,

розрахункова чисельність населення, потреба в соціально нормованих

об’ємах  житлового  і  культурно – побутового будівництва  визначені  з

урахуванням  рішень Мішково-Погорілівської сільської ради.

- ДОДАТКИ

Розділ  ІТЗ  « інженерно-технічні  заходи  на  мирний час »

розроблен  після  проведення  громадських  обговорень,

представлен окремимі томами з додатковою графічною частиною.

( на підставі Додаткової угоди № 2 до договору № 50 від 26 січня 2017 р. )

Розділ  ІТЗ  « інженерно-технічні  заходи  на  особливий  період »

виконується  окремо,  після  проведення  громадських  обговорень,

та  корегування  базових  розділів  містобудівної  документації.